# LÓGICA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PAKDA

## Explicación Técnica Detallada

Versión 1.6 - Febrero 2026

## TABLA DE CONTENIDOS

- Introducción al Flujo del Sistema

- Componentes y Responsabilidades

- Flujo de Autenticación RADIUS

- Flujo de Pago y Activación

- Comunicación entre Componentes

- Gestión de Sesiones

- Seguridad y Protección

- Casos de Uso Detallados

## 1. INTRODUCCIÓN AL FLUJO DEL SISTEMA

El sistema PAKDA funciona como un hotspot de pago donde:

- El usuario se conecta al WiFi

- Es redirigido a una página de pago

- Realiza el pago online

- Obtiene acceso inmediato a internet

### Diagrama de Flujo General

[Usuario] 
   ↓
[WiFi del Bus] 
   ↓
[MikroTik RB4011] ← No autenticado
   ↓
[Redirección a pakda.com.pe]
   ↓
[WordPress + WooCommerce]
   ↓
[Pago vía Culqi]
   ↓
[Creación usuario en RADIUS]
   ↓
[MikroTik verifica RADIUS]
   ↓
[Usuario obtiene internet] ✅

## 2. COMPONENTES Y RESPONSABILIDADES

### 2.1 MikroTik RB4011 (Router/Firewall)

Responsabilidades: * Gestionar red WiFi (DHCP, Gateway) * Capturar MAC address de dispositivos * Redirigir usuarios no autenticados * Consultar RADIUS para autenticación * Aplicar políticas de acceso (timeouts, velocidad) * NAT y firewall

Tecnologías: * RouterOS 7.x * Hotspot con autenticación MAC * Cliente RADIUS * Firewall/NAT

### 2.2 VPS RADIUS (Servidor de Autenticación)

Responsabilidades: * Validar credenciales de usuarios * Almacenar usuarios permitidos * Retornar atributos (timeout, grupo, velocidad) * Registrar sesiones (accounting) * Responder queries de autenticación

Tecnologías: * FreeRADIUS 3.x * MySQL/MariaDB * Ubuntu 24.04

### 2.3 WordPress (Portal Web)

Responsabilidades: * Capturar MAC address del usuario * Mostrar catálogo de planes * Procesar pagos vía Culqi * Crear usuarios en RADIUS automáticamente * Enviar emails de confirmación

Tecnologías: * WordPress 6.x * WooCommerce * Plugin Pakda Hotspot (custom) * PHP 8.x

### 2.4 Culqi (Pasarela de Pagos)

Responsabilidades: * Procesar tarjetas de crédito/débito * Notificar a WordPress vía webhook * Garantizar seguridad PCI-DSS

Tecnologías: * API REST * Webhooks * Tokenización de tarjetas

## 3. FLUJO DE AUTENTICACIÓN RADIUS

### 3.1 ¿Qué es RADIUS?

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) es un protocolo de autenticación que:

- Centraliza la autenticación - Un solo servidor valida usuarios

- Soporta múltiples atributos - Timeout, velocidad, grupo, etc.

- Es extensible - Soporta bases de datos (MySQL, PostgreSQL)

- Es estándar - Compatible con todos los routers/switches

### 3.2 Flujo Detallado

#### Paso 1: Usuario se conecta

Cliente (MAC: 00:E9:3A:1D:EE:AD)
   ↓
Conecta a WiFi "PakdaWiFi"
   ↓
Obtiene IP por DHCP: 192.168.100.47
   ↓
MikroTik detecta nuevo dispositivo

#### Paso 2: MikroTik pregunta a RADIUS

MikroTik envía Access-Request:
{
  username: "00:E9:3A:1D:EE:AD",
  password: "00:E9:3A:1D:EE:AD",  // MAC como password
  NAS-IP: "192.168.18.91",
  Called-Station-ID: "hotspot1"
}
   ↓ (UDP port 1700)
VPS RADIUS (207.180.206.65)

#### Paso 3: RADIUS consulta MySQL

SELECT * FROM radcheck 
WHERE username = '00:E9:3A:1D:EE:AD' 
AND attribute = 'Cleartext-Password' 
AND value = '00:E9:3A:1D:EE:AD';

Si existe:

SELECT * FROM radreply 
WHERE username = '00:E9:3A:1D:EE:AD';

Retorna:

Mikrotik-Group: full
Session-Timeout: 7200
Idle-Timeout: 1800

#### Paso 4: RADIUS responde

Si usuario válido:

Access-Accept + Atributos:
{
  Mikrotik-Group: "full",
  Session-Timeout: 7200,
  Idle-Timeout: 1800
}

Si usuario NO válido:

Access-Reject

#### Paso 5: MikroTik aplica políticas

Si Access-Accept: * Asigna perfil “full” (10Mbps) * Inicia timer de 7200 segundos (2 horas) * Permite navegación * Registra sesión en radacct

## 4. FLUJO DE PAGO Y ACTIVACIÓN

### 4.1 Captura de MAC Address

Problema: ¿Cómo sabe WordPress qué dispositivo compró internet?

Solución: Captura automática de MAC

#### Método 1: Query String (GET)

Cuando MikroTik redirige:

http://192.168.100.1/login?mac=00:E9:3A:1D:EE:AD&dst=pakda.com.pe

El login page de MikroTik redirige a:

https://pakda.com.pe/?mac=00:E9:3A:1D:EE:AD

El plugin captura $_GET['mac'] y la guarda en: * Cookie: pakda_mac_cookie (1 hora) * Sesión PHP: $_SESSION['pakda_mac_session']

#### Método 2: Campo Oculto en Checkout

// JavaScript en woocommerce_after_order_notes
var mac = getCookie('pakda_mac_cookie');
$('#pakda_hidden_mac').val(mac);

// PHP en woocommerce_checkout_create_order
$mac = $_POST['pakda_hidden_mac'];
$order->update_meta_data('_customer_mac', $mac);

### 4.2 Proceso de Pago

#### Paso 1: Usuario selecciona plan

WordPress/WooCommerce
   ↓
Producto: "Internet por 2 horas" (S/ 5.00)
   ↓
Checkout: Captura datos + MAC oculta

#### Paso 2: Pago con Culqi

Usuario ingresa tarjeta
   ↓
Culqi tokeniza datos
   ↓
Procesa cargo
   ↓
Envía webhook a WordPress

#### Paso 3: Webhook activa usuario

// pakda/v1/webhook-culqi
function pakda_webhook_handler($request) {
    $order_id = $request['data']['metadata']['order_id'];
    $order = wc_get_order($order_id);
    $order->payment_complete(); // Marca como pagado
}

#### Paso 4: Hook de WooCommerce

// Hooks ejecutados automáticamente
add_action('woocommerce_payment_complete', 'pakda_activar_wifi_radius');
add_action('woocommerce_order_status_processing', 'pakda_activar_wifi_radius');
add_action('woocommerce_order_status_completed', 'pakda_activar_wifi_radius');

### 4.3 Creación de Usuario RADIUS

function pakda_activar_wifi_radius($order_id) {
    // 1. Obtener MAC del pedido
    $order = wc_get_order($order_id);
    $mac = $order->get_meta('_customer_mac'); // "00:E9:3A:1D:EE:AD"
    
    // 2. Determinar tiempo según plan
    $product_name = $order->get_items()[0]->get_name();
    
    if (strpos($product_name, 'Ilimitado') !== false) {
        $seconds = 259200; // 3 días
    } else {
        $seconds = 7200; // 2 horas
    }
    
    // 3. Conectar a MySQL RADIUS
    $db = mysqli_connect('207.180.206.65', 'radius', 's1p2aa3y5A', 'radius');
    
    // 4. ELIMINAR usuario viejo (si existe)
    mysqli_query($db, "DELETE FROM radcheck WHERE username = '$mac'");
    mysqli_query($db, "DELETE FROM radreply WHERE username = '$mac'");
    
    // 5. INSERTAR credenciales
    mysqli_query($db, "
        INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) 
        VALUES ('$mac', 'Cleartext-Password', ':=', '$mac')
    ");
    
    // 6. INSERTAR atributos
    mysqli_query($db, "
        INSERT INTO radreply (username, attribute, op, value) VALUES 
        ('$mac', 'Mikrotik-Group', ':=', 'full'),
        ('$mac', 'Session-Timeout', ':=', '$seconds'),
        ('$mac', 'Idle-Timeout', ':=', '1800')
    ");
    
    mysqli_close($db);
}

### 4.4 Reconexión Automática

Problema: Usuario pagó pero sigue sin internet

¿Por qué? MikroTik guarda en caché que el usuario fue rechazado

Soluciones:

#### Opción 1: Scheduler (actual)

/system scheduler add interval=30s name=hotspot-refresh \
    on-event="/ip hotspot active print"

MikroTik verifica cada 30s si usuarios rechazados ahora son válidos.

#### Opción 2: Keepalive Timeout

/ip hotspot user profile set full keepalive-timeout=30s

Fuerza revalidación cada 30s.

#### Opción 3: Limpiar caché manualmente

Usuario va a Hosts en MikroTik y hace “Remove” → Inmediatamente reconecta.

## 5. COMUNICACIÓN ENTRE COMPONENTES

### 5.1 WordPress ↔ VPS

Protocolo: TCP/IP (MySQL puerto 3306)

Seguridad: * ⚠️ Problema actual: MySQL expuesto públicamente * ✅ Solución recomendada: VPN WireGuard

Datos transmitidos:

-- WordPress escribe
INSERT INTO radcheck ...
INSERT INTO radreply ...

-- RADIUS lee
SELECT * FROM radcheck WHERE username = ?
SELECT * FROM radreply WHERE username = ?

### 5.2 MikroTik ↔ VPS

Protocolo: RADIUS (UDP puertos 1700/1701)

Seguridad: * Shared Secret: BusWifi2026! * Message Authenticator habilitado

Flujo de datos:

MikroTik → VPS (Auth Request)
{
  Code: Access-Request,
  Identifier: 106,
  Username: "00:E9:3A:1D:EE:AD",
  Password: "00:E9:3A:1D:EE:AD",
  NAS-IP: "192.168.18.91"
}

VPS → MikroTik (Auth Response)
{
  Code: Access-Accept,
  Mikrotik-Group: "full",
  Session-Timeout: 7200
}

### 5.3 WordPress ↔ Culqi

Protocolo: HTTPS (REST API + Webhook)

Flujo:

1. Checkout: WordPress → Culqi
POST https://secure.culqi.com/checkout
{
  amount: 500,
  currency: "PEN",
  order_id: "12345"
}

2. Webhook: Culqi → WordPress
POST https://pakda.com.pe/wp-json/pakda/v1/webhook-culqi
{
  event: "charge.success",
  data: {
    metadata: { order_id: "12345" }
  }
}

## 6. GESTIÓN DE SESIONES

### 6.1 Session-Timeout

Función: Desconectar automáticamente después de X segundos

Configurado en: radreply.Session-Timeout

Ejemplo:

INSERT INTO radreply VALUES ('00:E9:3A:1D:EE:AD', 'Session-Timeout', ':=', '7200');

Usuario tiene exactamente 2 horas (7200 seg) de internet.

### 6.2 Idle-Timeout

Función: Desconectar si no hay tráfico por X segundos

Configurado en: radreply.Idle-Timeout

Ejemplo:

INSERT INTO radreply VALUES ('00:E9:3A:1D:EE:AD', 'Idle-Timeout', ':=', '1800');

Si usuario no navega por 30 minutos, se desconecta (ahorra tiempo).

### 6.3 Mikrotik-Group

Función: Asignar perfil de velocidad

Configurado en: radreply.Mikrotik-Group

Perfiles en MikroTik:

/ip hotspot user profile
name="full" rate-limit=10M/10M

Usuario obtiene 10Mbps de descarga y subida.

### 6.4 Registro de Sesiones (Accounting)

MikroTik envía periódicamente:

Accounting-Request (Start):
{
  Acct-Status-Type: Start,
  Username: "00:E9:3A:1D:EE:AD",
  Acct-Session-Id: "80d00126"
}

Accounting-Request (Interim-Update cada 5min):
{
  Acct-Status-Type: Interim-Update,
  Acct-Input-Octets: 15728640,  // 15MB descargados
  Acct-Output-Octets: 5242880   // 5MB subidos
}

Accounting-Request (Stop):
{
  Acct-Status-Type: Stop,
  Acct-Session-Time: 7200  // Duró 2 horas
}

Almacenado en: radacct table

## 7. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

### 7.1 SQL Injection

Problema: Código vulnerable

$mac = $_POST['mac'];
mysqli_query("INSERT ... VALUES ('$mac', ...)"); // ❌ PELIGROSO

Solución: Prepared Statements

$stmt = $db->prepare("INSERT ... VALUES (?, ...)");
$stmt->bind_param("s", $mac);
$stmt->execute(); // ✅ SEGURO

### 7.2 Firewall

MikroTik: * Permite solo pakda.com.pe sin autenticación (Walled Garden) * Bloquea todo lo demás hasta autenticar

VPS: * UFW activo * Solo puertos necesarios abiertos (22, 80, 1700, 1701) * MySQL NO expuesto (debería estar en 127.0.0.1 solamente)

### 7.3 RADIUS Shared Secret

Función: Autenticar que peticiones vienen de MikroTik legítimo

Configuración:

MikroTik: secret = "BusWifi2026!"
VPS:      secret = "BusWifi2026!"

Si no coinciden → Access-Reject automático

### 7.4 MAC Aleatoria (Problema Moderno)

Problema: Android/iOS cambian MAC periódicamente

Solución en MikroTik:

/ip hotspot profile set hsprof1 mac-cookie-timeout=2h

Guarda cookie por 2 horas para reconocer dispositivo aunque cambie MAC.

Solución en Cliente: Desactivar “MAC Aleatoria” en ajustes WiFi del celular.

## 8. CASOS DE USO DETALLADOS

### Caso 1: Usuario paga y obtiene internet

TIMESTAMP: 2026-02-24 14:00:00

1. Usuario conecta WiFi
   MAC: 00:E9:3A:1D:EE:AD
   IP: 192.168.100.47
   
2. MikroTik pregunta RADIUS
   → Access-Reject (no existe en DB)
   
3. MikroTik redirige a pakda.com.pe
   URL: https://pakda.com.pe/?mac=00:E9:3A:1D:EE:AD
   
4. WordPress captura MAC
   Cookie: pakda_mac_cookie = "00:E9:3A:1D:EE:AD"
   
5. Usuario selecciona "Internet por 2 horas" (S/ 5.00)
   
6. Checkout guarda MAC en campo oculto
   $_POST['pakda_hidden_mac'] = "00:E9:3A:1D:EE:AD"
   
7. Usuario paga con tarjeta
   Culqi procesa: ✅ Aprobado
   
8. Webhook llama WordPress
   POST /wp-json/pakda/v1/webhook-culqi
   
9. WordPress marca pedido como "Completado"
   Hook: woocommerce_payment_complete
   
10. Plugin ejecuta pakda_activar_wifi_radius()
    - Conecta a MySQL
    - Borra usuario viejo (si existe)
    - Inserta en radcheck: Password
    - Inserta en radreply: Mikrotik-Group, Session-Timeout, Idle-Timeout
    
11. Usuario espera 30 segundos
    (MikroTik scheduler verifica cada 30s)
    
12. MikroTik vuelve a preguntar RADIUS
    → Access-Accept + Session-Timeout: 7200
    
13. Usuario navega por 2 horas
    ✅ INTERNET ACTIVO
    
14. Después de 2 horas
    MikroTik desconecta automáticamente
    Envía Accounting-Request (Stop)

### Caso 2: Usuario intenta usar MAC de otro

Escenario: Persona A pagó. Persona B cambia su MAC a la de A.

¿Funciona?

1. Persona B cambia MAC: 00:E9:3A:1D:EE:AD (misma que A)
2. Conecta a WiFi
3. MikroTik pregunta RADIUS
   → Access-Accept (porque MAC está en DB)
4. Persona B obtiene internet ✅

PERO:
- Persona A se desconecta (conflicto de MAC)
- Solo 1 dispositivo puede usar la misma MAC
- Session-Timeout se comparte entre ambos

Protección:

/ip hotspot user profile set full shared-users=1

Solo permite 1 sesión simultánea por usuario.

### Caso 3: Se cae el VPS RADIUS

1. VPS apagado
2. Usuario intenta conectar
3. MikroTik pregunta RADIUS
   → Timeout (no responde)
4. MikroTik muestra: "RADIUS server is not responding"
5. Usuario NO puede conectar

SOLUCIÓN:
- Tener RADIUS backup
- Monitoreo 24/7 del VPS
- Notificaciones si FreeRADIUS se cae

## CONCLUSIÓN

El sistema PAKDA es una solución robusta que combina:

- RADIUS para autenticación centralizada

- MikroTik para gestión de red

- WordPress/WooCommerce para e-commerce

- Culqi para pagos seguros

Ventajas: * Totalmente automatizado * Escalable a múltiples buses * Sin intervención manual * Reportes de uso en radacct

Desventajas: * Requiere conexión internet estable * Dependiente de múltiples servicios * Vulnerabilidad si VPS cae

Mejoras Futuras: * VPN WireGuard para mayor seguridad * RADIUS backup/redundante * Dashboard de monitoreo en tiempo real * API para gestión remota de usuarios

FIN DEL DOCUMENTO

Sistema PAKDA Hotspot - Explicación Técnica v1.6