# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Sistema PAKDA Hotspot

### Autenticación WiFi con Pago Automático

Versión 1.6 - Febrero 2026

## ÍNDICE

- Introducción

- Requisitos del Sistema

- Instalación del VPS

- Configuración MikroTik

- Instalación WordPress

- Configuración Culqi

- Pruebas y Verificación

- Mantenimiento

- Solución de Problemas

## 1. INTRODUCCIÓN

El sistema PAKDA Hotspot es una solución completa para ofrecer internet WiFi de pago en buses de transporte interprovincial. Integra:

- Autenticación RADIUS para control de acceso

- Portal de pago integrado con Culqi

- Gestión automática de usuarios por MAC address

- Conexión VPN segura entre componentes

### 1.1 Arquitectura del Sistema

El sistema consta de 4 componentes principales:

| Componente | Función |
| --- | --- |
| VPS RADIUS | Servidor de autenticación (FreeRADIUS + MySQL) |
| MikroTik | Router con Hotspot para gestión de conexiones WiFi |
| WordPress | Portal web para pago y gestión de pedidos |
| Culqi | Pasarela de pagos online |

## 2. REQUISITOS DEL SISTEMA

### 2.1 Hardware Necesario

- MikroTik RB4011 o superior

- VPS con al menos 1GB RAM y 10GB disco

- Access Points WiFi compatibles con MikroTik

- Conexión a internet estable (modem 4G/5G)

### 2.2 Software Requerido

- Ubuntu 24.04 LTS (para VPS)

- RouterOS 7.x (MikroTik)

- WordPress 6.x con WooCommerce

- Plugin Culqi para WooCommerce

### 2.3 Credenciales y Accesos

| Servicio | Información Requerida |
| --- | --- |
| VPS | IP pública, usuario root, contraseña SSH |
| Dominio | pakda.com.pe (configurado en Cloudflare/DNS) |
| Culqi | API Key pública y privada |

## 3. INSTALACIÓN DEL VPS

IMPORTANTE: Todos los comandos deben ejecutarse como usuario root.

### 3.1 Conexión Inicial al VPS

Paso 1: Conectarse por SSH

ssh root@207.180.206.65

Paso 2: Actualizar el sistema

apt update && apt upgrade -y

### 3.2 Instalación de Paquetes Base

Instalar todos los componentes necesarios:

apt install -y freeradius freeradius-mysql mariadb-server apache2 php php-mysql ufw git

### 3.3 Configuración de MySQL/MariaDB

Paso 1: Ejecutar asistente de seguridad

mysql_secure_installation

Responder: * Enter current password: Presionar Enter * Switch to unix_socket authentication: N * Change root password: Y (ingresar contraseña segura) * Remove anonymous users: Y * Disallow root login remotely: Y * Remove test database: Y * Reload privilege tables: Y

Paso 2: Crear base de datos RADIUS

mysql -u root -p << 'ENDSQL'
CREATE DATABASE radius;
GRANT ALL ON radius.* TO 'radius'@'%' IDENTIFIED BY 's1p2aa3y5A';
FLUSH PRIVILEGES;
ENDSQL

Paso 3: Importar esquema de tablas

mysql -u radius -ps1p2aa3y5A radius < /etc/freeradius/3.0/mods-config/sql/main/mysql/schema.sql

### 3.4 Configuración de FreeRADIUS

Paso 1: Habilitar módulo SQL

ln -s /etc/freeradius/3.0/mods-available/sql /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/sql

Paso 2: Configurar conexión MySQL

nano /etc/freeradius/3.0/mods-available/sql

Modificar:

driver = "rlm_sql_mysql"
server = "localhost"
port = 3306
login = "radius"
password = "s1p2aa3y5A"
radius_db = "radius"

Paso 3: Configurar puertos

nano /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default

Modificar la sección listen:

listen {
    type = auth
    ipaddr = *
    port = 1700
}

listen {
    type = acct
    ipaddr = *
    port = 1701
}

Paso 4: Configurar clientes RADIUS

nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf

Agregar:

client mikrotik_bus {
    ipaddr = 0.0.0.0/0
    secret = BusWifi2026!
    shortname = mikrotik
    nastype = mikrotik
    require_message_authenticator = yes
    limit_proxy_state = auto
}

Paso 5: Validar configuración

freeradius -CX

Si dice “Configuration appears to be OK”, continuar.

Paso 6: Iniciar servicios

systemctl enable freeradius
systemctl start freeradius
systemctl status freeradius

### 3.5 Configuración del Firewall

ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw allow 1700/udp
ufw allow 1701/udp
ufw enable

ADVERTENCIA: NO abrir el puerto 3306 (MySQL) al exterior.

## 4. CONFIGURACIÓN MIKROTIK

### 4.1 Configuración Inicial

Paso 1: Conectarse al MikroTik (WinBox o SSH)

Paso 2: Crear bridge

/interface bridge add name=bridge-hotspot
/interface bridge port add bridge=bridge-hotspot interface=ether2
/interface bridge port add bridge=bridge-hotspot interface=ether3

Paso 3: Asignar IP

/ip address add address=192.168.100.1/24 interface=bridge-hotspot

### 4.2 Configuración DHCP

/ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.100.2-192.168.100.254
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 interface=bridge-hotspot lease-time=2h name=dhcp1
/ip dhcp-server network add address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.1

### 4.3 Configuración del Hotspot

Paso 1: Crear perfil

/ip hotspot profile add dns-name=login.pakda.local hotspot-address=192.168.100.1 \
    login-by=mac,http-pap mac-auth-mode=mac-as-username-and-password name=hsprof1 use-radius=yes

Paso 2: Crear perfil de usuario

/ip hotspot user profile add keepalive-timeout=30s mac-cookie-timeout=2h name=full \
    rate-limit=10M/10M status-autorefresh=30s

Paso 3: Crear hotspot

/ip hotspot add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no idle-timeout=1m \
    interface=bridge-hotspot keepalive-timeout=30s name=hotspot1 profile=hsprof1

### 4.4 Configuración RADIUS

/radius add accounting-port=1701 address=207.180.206.65 authentication-port=1700 service=hotspot timeout=5s
/radius incoming set accept=yes

### 4.5 Walled Garden

/ip hotspot walled-garden add dst-host=*.pakda.com.pe
/ip hotspot walled-garden add dst-host=pakda.com.pe
/ip hotspot walled-garden add dst-host=*.culqi.com
/ip hotspot walled-garden add dst-host=secure.culqi.com
/ip hotspot walled-garden add dst-host=checkout.culqi.com
/ip hotspot walled-garden add dst-host=connectivitycheck.gstatic.com
/ip hotspot walled-garden ip add action=accept dst-address=207.180.206.65

### 4.6 Firewall y NAT

/ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-address=207.180.206.65 comment="Bypass pakda.com.pe"
/ip firewall nat add action=accept chain=dstnat dst-address=207.180.206.65 comment="Bypass pakda NAT"
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.100.0/24

## 5. INSTALACIÓN WORDPRESS Y PLUGIN

### 5.1 Instalación de WordPress

Se asume que WordPress ya está instalado en tu hosting.

### 5.2 Instalación de WooCommerce

- WordPress → Plugins → Añadir nuevo

- Buscar “WooCommerce”

- Instalar y activar

- Completar asistente

### 5.3 Instalación del Plugin PAKDA

- Conectar por FTP/SFTP

- Crear: /wp-content/plugins/pakda-hotspot/

- Subir pakda-hotspot.php

- WordPress → Plugins → Activar “Pakda Hotspot”

### 5.4 Crear Productos

| Producto | Precio | Duración |
| --- | --- | --- |
| Internet por 2 horas | S/ 5.00 | 2 horas |
| Internet Ilimitado | S/ 6.00 | 3 días |

## 6. CONFIGURACIÓN DE CULQI

### 6.1 Crear Cuenta

- Ir a https://www.culqi.com/

- Registrarse como comercio

- Completar verificación

### 6.2 Obtener Claves API

- Panel Culqi → Configuración → API

- Copiar Clave Pública y Clave Secreta

### 6.3 Instalar Plugin

- WordPress → Plugins → “Culqi WooCommerce”

- Instalar y activar

- WooCommerce → Configuración → Pagos → Culqi

- Pegar claves API

### 6.4 Configurar Webhook

URL del webhook:

https://pakda.com.pe/wp-json/pakda/v1/webhook-culqi

Evento: charge.success

## 7. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN

### 7.1 Verificar FreeRADIUS

systemctl status freeradius
tail -f /var/log/freeradius/radius.log

### 7.2 Crear Usuario de Prueba

mysql -u radius -ps1p2aa3y5A radius << 'ENDSQL'
INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES 
('00:11:22:33:44:55', 'Cleartext-Password', ':=', '00:11:22:33:44:55');

INSERT INTO radreply (username, attribute, op, value) VALUES 
('00:11:22:33:44:55', 'Mikrotik-Group', ':=', 'full'),
('00:11:22:33:44:55', 'Session-Timeout', ':=', '3600'),
('00:11:22:33:44:55', 'Idle-Timeout', ':=', '1800');
ENDSQL

### 7.3 Probar Conexión

- Conectarse al WiFi

- Debe redirigir a pakda.com.pe

- Seleccionar plan y pagar

- Verificar internet activo

## 8. MANTENIMIENTO

### 8.1 Monitoreo

# VPS
tail -f /var/log/freeradius/radius.log

# MikroTik
/log print follow where topics~"hotspot"

### 8.2 Limpieza de DB

mysql -u radius -ps1p2aa3y5A radius << 'ENDSQL'
DELETE FROM radacct WHERE acctstoptime < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY);
DELETE FROM radpostauth WHERE authdate < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 30 DAY);
ENDSQL

### 8.3 Backups

# MySQL
mysqldump -u radius -ps1p2aa3y5A radius > backup-radius-$(date +%Y%m%d).sql

# FreeRADIUS
tar -czf backup-freeradius-$(date +%Y%m%d).tar.gz /etc/freeradius/

## 9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 9.1 Usuario no se crea

Síntoma: Usuario paga pero no obtiene internet

Solución: 1. Verificar logs WordPress 2. Verificar plugin activado 3. Verificar conexión MySQL

### 9.2 MikroTik no conecta a RADIUS

Síntoma: “RADIUS server is not responding”

Solución: 1. systemctl status freeradius 2. ufw status 3. Ping desde MikroTik

### 9.3 Sin internet

Síntoma: Conectado pero no navega

Solución: 1. Verificar NAT 2. Verificar DNS 3. Verificar gateway

## ANEXOS

### Anexo A: Tabla de Credenciales

| Servicio | Dirección | Usuario | Contraseña |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS SSH | 207.180.206.65 | root | [Configurada] |
| MySQL | localhost:3306 | radius | s1p2aa3y5A |
| RADIUS Secret | N/A | N/A | BusWifi2026! |

### Anexo B: Puertos

| Puerto | Protocolo | Uso |
| --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH |
| 80 | TCP | HTTP |
| 443 | TCP | HTTPS |
| 1700 | UDP | RADIUS Auth |
| 1701 | UDP | RADIUS Acct |

FIN DEL MANUAL

Sistema PAKDA Hotspot v1.6 - Febrero 2026